超细纤维材料介绍

- 纤维：这里所说的纤维是指长度大于横截面宽度，可用于纺织的材料。

- 计量单位：衡量纤维粗细程度的主要指标是直径，单位是微米，1里面=10毫米=10000微米，如蚕丝直径约为13-25微米，但很多的时候纤维的形状不是圆形，而是异形，这样就不能用直径来衡量细度，而是采用线密度来表示纤维的粗细程度，就是1000木长纤维的克数，单位是“特”，符号为“tex”，其中十分之一成为分特，但是符号式“dtex”，特熟越小，纤维越细。

- 纤维的种类：纤维的种类很多，长纤维，短纤维，异形纤维，差异化纤维，特种纤维，超细纤维等等。本公司的“凡事达”“清道夫”品牌的擦拭布就是应用超细纤维材料制作的。

4、我们所说的超细纤维是一种技术含量很高的纤维品种，是新一代的化纤产品标志之一，《化学纤维概论》认为，“超细纤维的线密度为0.11-0.55dtex以下的称为极细纤维。总之，超细纤维的主要特征就是单纤维密度小，直径小，同时由于单纤维细，许多纤维堆在一起，在产品中就能形成许多极细的缝隙小孔，纤维就能聚集的更加紧密，因此，超细纤维本身及其形成产品能显示出许多独特的品质性能，总结起来有以下几点：
        （1）手感细腻，柔软
        纤维抗弯曲程度用抗弯刚度来表示，抗弯刚度越小，纤维就越柔软。纤维抗弯曲刚度与纤维的直径的4次方成正比，当线密度从1.1dtex降到0.11dtex时，纤维细度为原来的十分之一，而纤维的抗弯刚度却只有原来的十万分之一，因此纤维的柔软软度就大大增加了。
        （2）高清洁力
        超细纤维的一大用途是做成洁净布或擦拭布，这充分发挥了它清洁能力高的特点，用超细纤维制成的织物擦拭物体时，由于单纤维很细，一根根纤维就象一把锋利的小刀，容易将污物刮去，而且超细纤维很柔软，不会损伤镜片表面。
        （3）高吸水性和吸油性
        当纤维变细时，它的比表面积增大，同时也形成更多尺寸更小的毛细孔洞，纤维比表面积增大，可使材料的吸湿性提高，更主要的是使超细纤维织物的毛细芯吸能力大大增加，能吸收和储存更多的液体，水或油污。
        （4）擦试后不损伤物体表面
        这种超细纤维只有0.1ddtex. 它非常细，却有韧性。它的楔形横截面的聚脂结构和像海星形状横截面的尼龙结构能够伸进任何不平的表面，彻底清除灰尘。而且尼龙，又薄又软，不会擦伤物体的表面。
        （5）耐洗耐用
        以聚脂和尼龙为成份的这种超细纤维比天然纤维和再生纤维的摩擦强度要强，所以使用时不易脱落，即使用2000次以上也不会起毛。所以可反复清洗使用。

使用范围：眼镜、照相机镜头、珠宝首饰、精密仪器、手表、乐器、漆器、荧光屏、CD机、手机高级家具、玻璃器皿、沐浴及洁面等。